Infoblatt

Berichtvorlagen Grundwasserwärmenutzungen

A. Grundwasserwärmenutzung – Hydrogeologische Vorabklärung

Die Vorlage dient als Hilfsmittel, um die erforderlichen Grundlagen für die Planung und Bewilligung von Grundwasserwärmenutzungsanlagen bereitzustellen. Die aufgeführten Themen sind projektbezogen und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten im Bericht zu bearbeiten.

Eine Hydrogeologische Vorabklärung ist in Anwendung von Art. 32 Abs. 2 Bst. c und f sowie Abs. 3 der Gewässerschutzverordnung (SR 814.201) in den besonders gefährdeten Bereichen gemäss Gewässer-schutzkarte erforderlich.

| Inhalt | Themen, Hinweise |
| --- | --- |
| - Allgemeine Angaben |  |
| 1.1 Projekt | Administrative Angaben zu Gesuchsteller/Auftraggeber (Berichtadressat) Standortgemeinde, Grundeigentümer und Grundstücknummer, Koordinaten Brunnen, Höhe im m ü.M. Kurzbeschrieb Bauprojekt (Grundwassernutzung für Heiz- und/oder Kühlzwecke), Anzahl Bohrungen (Entnahme- und Rückgabebrunnen), vorgesehene Bohrtiefe, vorgesehene Nutzungsmenge |
| 1.2 Verwendete Unterlagen | Geologische und Hydrogeologische Karte, Grundwasserkarte (GWK), Gewässerschutzkarte (GSK), Spezialkarten und Berichte, Bohrungen und GW-Nutzungen in der Umgebung, Kataster der belasteten Standorte (KBS) Vollzugshilfe 10/09 «Wärmenutzung aus Boden und Untergrund» (BAFU, 2009) |
| 2. Geologische, hydrogeologische Prognose |  |
| 2.1 Standort | Beschreibung Bohrstandort inkl. Umgebung |
| 2.2 Untergrundaufbau | Erwarteter Untergrundaufbau (Prognoseprofil mit Lockergestein, Fels, Materialeigenschaften und Durchlässigkeit, geologische Identifikation) |
| 2.3 Hydrogeologie | Grundwasserverhältnisse im Lockergestein und im Fels (trocken, ungespannt, gespannt, artesisch gespannt, Stockwerk), Lage Grundwasserspiegel, Flurabstand, Grundwasserfliessrichtung, Grundwassergefälle, Festlegung Bohrstandort aufgrund der Grundwasserfliessverhältnisse, Beurteilung hydraulische und thermische Beeinflussung, gegebenenfalls mit Modellberechnungen, |
|  | erwartete chemische Zusammensetzung des Grundwassers gemäss Unterlagen (Sauerstoffgehalt, oxidierende oder reduzierende Verhältnisse, technische Nutzbarkeit) |
| 2.4 Gefährdungsabschätzung | Grundwasserfassungen und evtl. Quellen in der Umgebung, Beurteilung hydraulische und thermische Beeinflussung; Beeinflussung Grundwasserstockwerke, Hinweise zu Bauten und Anlagen, belasteten Standorten, Naturgefahren usw. |
| 3. Zusammenfassung / Empfehlungen |  |
|  | Zusammenfassende Beurteilung unter Einbezug der Vollzugshilfe 10/09 «Wärmenutzung aus Boden und Untergrund» (BAFU, 2009), Vorgängige Sondierbohrung zur Erkundung der örtlichen hydrogeologischen Verhältnissen, wenn diese nicht ausreichend bekannt sind, Wahl Bohrverfahren (Spülbohrung, Kernbohrung, Verrohrung, Schutzverrohrung, Ausbau, Tiefenbeschränkung), Vorschläge zur Grundwasserrückgabe (z.B. Sickerbrunnen, Sickerschacht, Sickergalerie), Begleitung der Bohrarbeiten durch geologische Fachperson/Geologiebüro, Schutzvorkehrungen, Informationsfluss (Orientierung Bauherrschaft, Planer, Bohrunternehmung, Behörden), Gegebenenfalls Aufzeigen von Alternativen zur Grundwassernutzung: z.B. Energiepfähle, Koaxialsonde, Grabenregister usw. |
| Anhang | Situation mit möglichem Entnahme- und Rückgabestandort, Ausschnitt aus Grundwasser- und Gewässerschutzkarte |

B. Grundwasserwärmenutzung – Hydrogeologischer Abschlussbericht

| Inhalt | Themen, Hinweise |
| --- | --- |
| 1. Allgemeine Angaben |  |
| 1.1 Projekt | Administrative Angaben: Gesuchsteller/Auftraggeber, Planer Bohrunternehmung (Bohrmeister, Bohrart), Standortgemeinde, Grundeigentümer, Grundstücknummer, Koordinaten der Brunnen, Höhe m ü.M., Kurzbeschrieb Bauprojekt (Grundwassernutzung für Heiz- und/oder Kühlzwecke, Entnahme- und Rückgabebohrung, Nutzungsmenge, betroffenes Grundwassergebiet) |
| 1.2 Durchgeführte Arbeiten | Geologische Aufnahme der Bohrung/en, Grundwasserspiegelmessungen, Pumpversuch, Entnahme von Wasserproben |
| 1.2 Verwendete Unterlagen | falls erforderlich |
| 2. Ergebnisse |  |
| 2.2 Untergrundaufbau | Beschreibung der Lockergesteine (Schichtmächtigkeit, geologische Identifikation, Durchlässigkeit), Vergleich ausgeführte Bohrung mit Prognoseprofil |
| 2.3 Hydrogeologie | Wasserzutritte, Lage Grundwasserspiegel, Grundwasserdruckverhältnisse, Bohrlochausbau (Vollrohr, Filterrohr, Schlammsack), Pumpversuch; Dauer, Entnahmemengen, Absenkung, Verlauf Grundwasserspiegel (stationär, instationär), Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwerts (kf -Wert), Ermittlung der Transmissivität, Brunnenleistung (Sandfreiheit), Bestimmung des Zuströmbereichs nach LANDES und WYSSLING (inkl. Abströmbereich) auf Basis Pumpversuch |
|  | Weitere Grundwassernutzungen in der Umgebung, Beurteilung der gegenseitigen Beeinflussung (hydraulischer und thermischer Kurzschluss) |
| 2.3 Wasserqualität | Beschreibung der technischen Wasserqualität des Grundwasser gemäss Laboranalyse (Korrosionsverhalten, Bildung von Ablagerungen usw.), Temperaturverlauf |
| 3. Zusammenfassung |  |
|  | Gesamtbeurteilung der Grundwassernutzungsanlage, Gegebenenfalls Empfehlungen zur Überwachung der Anlage samt Umfeld |
| Anhang | Situation mit Bohrstandorten (Entnahme und Rückgabe) und evtl. weiteren Grundwasserbeobachtungsstellen in der Umgebung, Bohrprofil Entnahmebrunnen (evtl. Rückgabebrunnen je nach Rückgabevariante), Situation mit Grundwasser-Spiegel und -Fliessrichtung sowie den ermittelten Zuström- und Abströmbereichen, Diagramm Brunnenergiebigkeit, Wasseranalysen (Laborberichte) |